Протокол до лабораторної роботи №1

Тема: Базова архітектура мікросервісів
Репозиторій проєкту: https://github.com/KonigAngmar/ds-design-lab1
Мета роботи: реалізувати частину банківської системи на основі трьох мікросервісів, що взаємодіють через HTTP, перевірити коректність їх роботи та дослідити продуктивність системи у двох сценаріях навантаження.

1. Короткий опис реалізації

У роботі реалізовано три окремі мікросервіси:

- facade-service — приймає POST/GET-запити від клієнта;

- logging-service — зберігає всі транзакції в оперативній пам’яті;

- counter-service — підраховує баланс кожного користувача та повертає поточний стан рахунків.

Після отримання POST-запиту facade-service генерує transaction_id, додає часову позначку та пересилає транзакцію одночасно до logging-service і counter-service. Після отримання відповідей сервіс повертає клієнту результат у вигляді ідентифікатора транзакції та оновленого балансу.

GET-запити підтримують два основні режими роботи:

- GET /user/{user_id} — повертає баланс вибраного користувача та список його транзакцій;

- GET /accounts — повертає баланси всіх користувачів.

Також у facade-service реалізовано вимірювання часу викликів до logging-service та counter-service, що дозволяє аналізувати внесок кожного підсервісу у загальну затримку системи.

2. Демонстрація коректності роботи системи

Для перевірки функціональності було виконано кілька POST-запитів для різних користувачів із операціями поповнення та списання коштів. Після цього за допомогою GET-запитів було перевірено правильність балансів користувачів і наявність збережених транзакцій.

Рисунок 1 – Демонстрація POST/GET-запитів та перевірка балансів користувачів.

Отже, базова функціональність системи працює коректно: транзакції приймаються, логуються, зміни балансу застосовуються правильно, а результати через GET-запити відповідають очікуваним значенням.

3. Навантажувальне тестування

Для оцінювання продуктивності системи було реалізовано клієнт, який виконує задану кількість HTTP-запитів до facade-service та вимірює загальний час виконання. Дослідження проводилося у двох сценаріях:

- 10 клієнтів, кожен виконує 10 000 транзакцій на власний рахунок.

- 10 клієнтів, кожен виконує 10 000 транзакцій на один спільний рахунок.

Рисунок 2 – Результати навантажувального тестування для двох сценаріїв.

За результатами тестування отримано такі показники:

Сценарій 1: 10 клієнтів, у кожного свій рахунок

- Загальна кількість запитів: 100000

- Загальний час: 429.555 с

- Продуктивність: 232.80 RPS

- Середній внесок logging-service: 2.024 ms/req

- Середній внесок counter-service: 1.781 ms/req

- Верифікація: успішно

Сценарій 2: 10 клієнтів, один спільний рахунок

- Загальна кількість запитів: 100000

- Загальний час: 431.134 с

- Продуктивність: 231.95 RPS

- Середній внесок logging-service: 2.028 ms/req

- Середній внесок counter-service: 1.781 ms/req

- Баланс спільного рахунку: 100000

- Верифікація: успішно

4. Аналіз результатів

За результатами навантажувального тестування обидва сценарії показали майже однакову продуктивність. У першому сценарії система обробила 100000 запитів за 429.555 секунд, що відповідає 232.80 RPS. У другому сценарії система обробила ту саму кількість запитів за 431.134 секунд, тобто 231.95 RPS. Різниця між сценаріями є дуже незначною — менше 1%.

Середній час викликів із facade-service до підсервісів також майже не змінився. Для logging-service він становив близько 2.02 ms на запит, а для counter-service — близько 1.78 ms на запит. Оскільки facade-service викликає обидва сервіси паралельно, загальний вплив віддалених викликів визначається переважно більшим значенням, тобто приблизно 2 ms.

Також результати показали коректність роботи системи під навантаженням. У першому сценарії всі 10 рахунків отримали баланс 10000, а в другому сценарії спільний рахунок отримав баланс 100000. Це означає, що втрати транзакцій або порушення узгодженості даних не спостерігались.

5. Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було реалізовано базову архітектуру мікросервісної системи з трьох сервісів: facade-service, logging-service та counter-service. Було перевірено коректність обробки транзакцій, логування повідомлень і розрахунку балансів користувачів.

Результати тестування показали, що система стабільно працює як у випадку окремих рахунків для кожного клієнта, так і у випадку спільного рахунку. Використання одного спільного рахунку не створило помітного вузького місця. Основні обмеження швидкодії, ймовірно, пов’язані не з логікою оновлення балансу, а із загальним накладним часом на HTTP-виклики, мережеву взаємодію контейнерів і планування виконання потоків.

Отже, поставлена мета роботи досягнута: систему реалізовано, її коректність підтверджено, а продуктивність досліджено та проаналізовано.